# Szakdolgozat II meghallgatás – felkészülési anyag

Saját használatra. Ne olvasd fel! Kulcsszavakat tanulj, és minden számot tudj levezetni.

A bizottság nem a formát nézi, hanem azt, hogy te magad érted-e a saját anyagodat.

# 0. Őszinte állapotfelmérés (olvasd el először)

Erős pontok:

Működő, verziókezelt (68 commit), tesztelt Python kód; saját szimulációs csomag.

pyCycle/OpenMDAO (NASA) használata CEA-alapú gáztulajdonságokkal.

Interaktív A320 E/WD pilótafülke-app (Streamlit): gázkar, ENG MASTER / ENG MODE, élő trendek.

Tranziens indítási modell + FADEC-logika + 4 indítási hiba. Ez a leginkább „saját” kreatív munka – ezt emeld ki.

Gyenge pontok, amiket egy hozzáértő bizottsági tag meg fog találni (részletek: 5. fejezet):

1. A HP-tengely teljesítménymérlege nincs egyensúlyban (a turbinák PR = 4,0 rögzített bemenet).

2. Az „off-design” valójában ugyanaz a tervezési pont, más magasságon/Mach-számon, és a tömegáram rögzített (370 kg/s). Ezért OPR = 26,96 és BPR = 5,5 minden fázisban.

3. A „validált” OPR és BPR bemenet, nem eredmény (πfan·πLPC·πHPC=1,685·2,0·8,0=26,96).

4. A gázkar T4-je nem 1000 K alapjáraton: a FAR-t skálázod, és a tényleges S4 = 1379 K.

5. A gázkar-eredmények fizikailag nem reálisak: alapjáraton 109 kN tolóerő, és kisebb SFC, mint teljes gáznál.

6. A 133,4 kN statikus (Mach 0) érték, te pedig Mach 0,25-ön számolsz (ram drag ≈ 31 kN).

7. Az ideális Brayton-hatásfok a dolgozatban 47 %, OPR = 27-nél valójában ≈ 61 %.

8. Az irodalomjegyzék néhány tétele pontatlan vagy ellenőrizetlen (lásd 1. fejezet).

9. A dolgozat (.docx) még nem tartalmazza az indítási/FADEC modellt és a pilótafülke-appot.

A stratégia: ne védd a hibát, hanem mutasd meg, hogy te magad találtad meg és érted, miért van.

Ez a meghallgatáson sokkal többet ér, mint egy „tökéletes” szám, amit nem tudsz megmagyarázni.

3–5 hét van a leadásig, az 1., 2. és 4. pont javítható.

# 1. Szakirodalom – „Mit olvasott ebben?”

Szabály: csak azt hivatkozd, amit ténylegesen kézben tartottál. Minden forrásnál tudj 2–3 mondatot mondani.

| # | Forrás | Mit kell tudnod róla | Teendő |
| --- | --- | --- | --- |
| [7] | Mattingly: *Elements of Propulsion* | Turbofan ciklusanalízis, állomásszámozás, tolóerő-egyenlet, TSFC | Olvasd el a turbofan parametrikus ciklusanalízis fejezetet |
| [8] | Çengel–Boles: *Thermodynamics* | Brayton-ciklus, izentropikus hatásfok, T-s diagram | – |
| [9] | Cumpsty–Heyes: *Jet Propulsion* | Tolóerő, propulziós hatásfok, BPR szerepe | – |
| [10] | Walsh–Fletcher: *Gas Turbine Performance* | Design point vs. off-design, jelleggörbék, tranziens | A DOKUMENTACIO.md-ben „5–10 %”, a dolgozatban „10–20 %” eltérés szerepel rá hivatkozva – nézd meg, mit ír valójában, vagy vedd ki |
| [14] | Kurzke–Halliwell: *Propulsion and Power* | Teljesítménymodellezés, hűtőlevegő, jelleggörbe-skálázás | – |
| [11] | pyCycle cikk | Hibás hivatkozás. A valódi: Hendricks, E. S. – Gray, J. S. (2019): *pyCycle: A Tool for Efficient Optimization of Gas Turbine Engine Cycles.* Aerospace 6(8): 87 (MDPI) | Javítsd |
| [13] | Gray et al. (2019) OpenMDAO | Newton-megoldó, implicit komponensek | – |
| [2] | Aircraft Commerce | A DOKUMENTACIO szerint az 50-es szám a 5A/5B, az 58-as a 7B. A dolgozatban „58: 5B/7B” szerepel | Ellenőrizd |
| [3] | Roux: *Turbofan and Turbojet Engines Database Handbook* | Motoradatok (tömegáram, BPR, OPR) | Innen vedd a tömegáramot |
| [1], [5], [6], [15] | CFM / Airbus / Aviation Week | Nem tudom ellenőrizni, hogy léteznek ezzel a címmel és oldalszámmal | Keresd meg mindegyiket. Ha nem találod, cseréld le olyanra, amit megtaláltál |
| – | A320 FCOM / FCTM (indítás) | Az indítási modell számai (16 % gyújtás, 22 % üzemanyag, 50 % indító kiold, 725 °C start EGT limit) | Vedd fel forrásként – most nincs hivatkozva |

A dolgozat egyes állításainak is nézz utána, mert rákérdezhetnek: „több mint 20 000 darab”, „a légi forgalom 30 %-a”, „180 perces ETOPS”, „172 kg/s tömegáram” (a kódban 370 kg/s!).

# 2. Előismeretek – képletek a saját számaiddal

Ezeket tudd táblán, fejből levezetni. A saját eredményeidből jönnek, és jól mutatják a megértést.

Ideális Brayton-hatásfok

ηth=1−OPR−γ−1γ=1−26,96−0,2857≈0,61

(A dolgozatban 47 % szerepel – javítsd. A valós ≈ 40–45 % az irreverzibilitások miatt.)

Kompresszor összesített izentropikus hatásfoka a saját táblázatodból

T3s=T2·OPRγ−1γ=291,8·26,960,2857=291,8·2,563≈747,9 K

ηc=T3s−T2T3−T2=747,9−291,8804,9−291,8≈0,889

→ Konzisztens a megadott 0,87–0,89 értékekkel. Jó bemutatni.

Magáram és tüzelőanyag

mcore=m01+BPR=3701+5,5≈56,9 kg/s

mf=FAR·mcore=0,027·56,9≈1,54 kg/s

✔ Egyezik a szimulációval.

Tolóerő (dolgozat 2.4):

Fn=mcV8+mbV18−m0V0+P8−P0A8+P18−P0A18

Ram drag Mach 0,25-ön:

V0≈85 m/s⇒Dram=m0·V0≈370 kg/s·85 m/s≈31 kN

SFC mértékegységek

1 lblbf·h≈28,3 gkN·s

A te értéked:

0,0135 kgkN·s=13,5 gkN·s≈0,48 lblbf·h

Még ezekre készülj:

Izentropikus hatásfok definíciója kompresszorra és turbinára, és hogy miért más.

Propulziós hatásfok: ηp=21+VjV0 → ezért jó a nagy BPR (nagy tömegáram, kis kiáramlási sebesség).

η0=ηth·ηp — összhatásfok = termikus × propulziós.

ISA: T=288,15−6,5·h  T [K], h [km] 11 km-ig; 35 000 ft ≈ 218,8 K, ≈ 23,8 kPa.

Össznyomás és statikus nyomás, torlóponti állapot.

Kompresszor-jelleggörbe: nyomásviszony – korrigált tömegáram – fordulatszám, pompázs határ.

Kéttengelyes felépítés: fan + LPC + LPT az LP tengelyen, HPC + HPT a HP tengelyen.

Miért az N2-t forgatja az indítómotor (az AGB a HP tengelyen van).

EGT: a CFM56-on az LPT-nél mérik (a te modelledben S5 ≈ LPT kilépő).

FADEC feladata: tüzelőanyag-adagolás, indítási szekvencia, határérték-felügyelet.

# 3. Kiinduló adatok – „Honnan van ez a szám? Milyen közelítéssel?”

| Adat | Érték | Forrás / közelítés – mit mondj |
| --- | --- | --- |
| BPR | 5,5 | ICAO emissziós adatbázis / EASA típusbizonyítvány |
| OPR | 27 | Aircraft Commerce. Bemenet, a fan/LPC/HPC PR szorzata adja |
| Fan / LPC / HPC PR | 1,685 / 2,0 / 8,0 | Saját felvétel, hogy a szorzat 27 legyen. Valós komponens-PR nem publikus |
| Hatásfokok | 0,87–0,90 | Tipikus értékek a szakirodalomból (Walsh–Fletcher, Mattingly), nem CFM-adat |
| T4 | ~1700 K | Irodalmi becslés (egy CFM56-3 cikkből). Nem gyártói adat |
| Tömegáram | 370 kg/s | Nézd meg a Roux-ban. A dolgozat 1. táblázatában 172 kg/s szerepel – ellentmondás |
| FAR | 0,027 | Úgy választva, hogy T4 ≈ 1700 K legyen |
| HPT / LPT PR | 4,0 / 4,0 | Rögzített feltevés, nem egyensúlyból számolt (lásd 5.1) |
| Égőtéri nyomásveszteség | 3 % | Tipikus érték |
| Gáztulajdonságok | CEA | pyCycle, hőmérséklet- és összetételfüggő cp |
| Entrópia a T-s diagramon | cp=1,005, R=0,287 | Kalorikusan tökéletes gáz – magas T-n pontatlan (ezt a dolgozat is írja ✔) |
| Gázkar N1/N2 | lineáris becslés | Nem számolt, empirikus. A DOKUMENTACIO és az ecam.py más együtthatókat használ (20+0,80x vs. 22+0,78x) |
| Indítási modell paraméterei | inertia = 10, k_drag = 1, starter_torque = 40 | Normalizált, hangolt paraméterek, nem fizikai [kg·m²]. Úgy hangoltam őket, hogy az indítási idő és a jellegzetes N2-pontok (light-off, kioldás, idle) valósághűek legyenek |
| Idle N2 / N1 / EGT | 60 % / 19 % / 450 °C | A320 FCOM / üzemeltetési tipikus értékek → hivatkozd |
| Start EGT limit | 725 °C | A320 FCOM (CFM56-5B) |
| Light-off N2 | 18 % | Egyszerűsítés: a valós automatikus indításnál ~16 % gyújtás, ~22 % HP fuel valve. Tudd elmondani, miért vontad össze |

# 4. Módszertan – „Milyen más módszert alkalmazhatott volna?”

Stacioner ciklusanalízis alternatívái:

Kézi / táblázatkezelős 0D számítás (Mattingly parametrikus analízis) – átlátható, de konstans cp.

GasTurb (Kurzke) – ipari-oktatási szabvány, kész jelleggörbék és off-design.

NPSS (NASA/SwRI) – ipari standard, nem ingyenes.

GSP (NLR) – objektumorientált, tranziens is.

pyCycle valódi multipoint off-design – ezt kellett volna (lásd 5.2).

Tranziens / indítás alternatívái:

T-MATS (NASA, MATLAB/Simulink) – dinamikus hajtóműmodell, szabályozókkal.

Komponensszintű dinamikus modell jelleggörbékkel, az alacsony fordulatszámú tartomány extrapolálásával – ez nagyon nehéz, mert a jelleggörbék idle alatt nem ismertek. Emiatt választottam a redukált rendű modellt.

Adatvezérelt modell valódi indítási felvételekből (QAR/FDR adatok) – nem fértem hozzá adathoz.

Miért ezt választottad? (saját szavaiddal)

pyCycle: ingyenes, nyílt, NASA-validált, Python → saját vizualizációval és appal összeköthető.

Tranziens modell tisztán Pythonban: élőben fut a webappban, gyors, átlátható. A cél a jelenségek és a hibák tüneteinek bemutatása volt, nem a pontos számok.

Numerikus módszer:

pyCycle: OpenMDAO Newton-megoldó az implicit egyenletrendszerre.

Indítás: I·dN2dt=Qindító+Qturbina−Qellenállás, explicit Euler, Δt=0,5 s.

Várható kérdés: „Stabil ez a lépésköz?” → az időállandó τ=Ikdrag=10 s≫Δt=0,5 s, tehát stabil. Pontosabb lenne az RK4 vagy a scipy.solve_ivp.

Az egyensúly: kturbina=kdrag·N2,idle⇒dN2dt=0  ha  N2=N2,idle  ff_frac = 1. Tudd levezetni!

Hibadetektálás: időzítős logika (hung start: 8 s-ig nincs N2-növekedés; no light-off / wet start: 10 s-ig nincs gyújtás).

Tesztek: pytest, ~20 tesztmodul (plant, FADEC, hibák, playback, E/WD).

# 5. Várt és valós eredmények – a kritikus kérdések

## 5.1 A HP-tengely teljesítménymérlege (a legfontosabb)

A saját 3. táblázatodból (h értékek, CEA abszolút entalpia):

HPC felvett teljesítménye: PHPC=mcore·ΔhHPC=56,9·524,8−127,3≈22,6 MW

HPT leadott teljesítménye: PHPT=mHPT·ΔhHPT=58,4·511,0−−16,0≈30,8 MW

→ ≈ 8 MW többlet, a HP tengely nincs egyensúlyban. Az LP tengely nagyjából rendben van (24,5 vs. 23,6 MW).

Ok: a cfm56.py-ban hpt.PR = 4.0 és lpt.PR = 4.0 rögzített bemenet, nincs Balance, ami a hp_shaft.pwr_net = 0 feltételt kikényszerítené. A HPT túl sok energiát von el → kevesebb jut a fúvócsőnek → ez is hozzájárul a tolóerő-hiányhoz.

Javítás (1–2 nap): a pyCycle high_bypass_turbofan példája alapján om.BalanceComp:

FAR → cél: T4 = 1700 K (ez egyben megoldja a 4. pontot is),

hpt.PR → cél: hp_shaft.pwr_net = 0,

lpt.PR → cél: lp_shaft.pwr_net = 0,

(opcionálisan W → cél: Fn = 133,4 kN statikusan).

Ellenőrzés: prob.get_val('hp_shaft.pwr_net') legyen ~0.

Ha nem javítod: mondd ki, hogy ez a modell egyszerűsítése, és számold ki előttük a fenti mérleget. Ez a „saját munka” legerősebb bizonyítéka.

## 5.2 „Miért ugyanaz az OPR és a BPR mindhárom fázisban?”

Mert a run_off_design() minden fázisban új tervezési pontot old meg ugyanazokkal a PR és BPR bemenetekkel, és a tömegáram is rögzített 370 kg/s. Valódi off-design-ban a geometria (fúvócsőterület, jelleggörbék) rögzített, és az OPR, BPR, ṁ az üzemállapotból adódik: magasságon a fizikai tömegáram ~1/3-ára esik.

Javítás: pyCycle multipoint (MPhbtf minta): 1 design pont + off-design pontok design=False módban, a design pont területeivel. Ha erre nincs idő: nevezd át „parametrikus design-point vizsgálatnak”, és írd le a korlátot.

## 5.3 „Miért kevesebb a tolóerő 14,7 %-kal?”

Sorrendben mondd:

1. Nem azonos körülmény: 133,4 kN statikus (Mach 0) érték, a szimuláció Mach 0,25-ön fut → ram drag ≈ 31 kN. Futtasd le Mach 0-n, és hasonlítsd azt!

2. A HP-tengely mérlege nincs egyensúlyban (5.1).

3. Hűtőlevegő, beépítési és mechanikai veszteségek nincsenek modellezve.

4. A tömegáram, T4 és a komponens-PR-ek becsültek.

(A dolgozat szerint „a hűtőlevegő miatt kevesebb” – de hűtőlevegő nélkül inkább több jönne ki, mert nincs elvont levegő. Erre készülj!)

## 5.4 „Miért ilyen kicsi az alapjárati tolóerő-csökkenés? (109 → 114 kN)”

Mert a gázkar csak a FAR-t változtatja, a tömegáram és a nyomásviszonyok rögzítettek. Valóságban alapjáraton a fordulatszám, a tömegáram és az OPR is leesik, az idle tolóerő a maximumnak csak kb. 5–7 %-a. Ráadásul „0 %”-nál a T4 nem 1000 K, hanem 1379 K (a FAR skálázás nem egyenes arányban adja a T4-et).

## 5.5 „Miért kisebb alapjáraton az SFC?” / „Miért kisebb utazáskor az SFC?”

Alapjárat: a valóságban alapjáraton nagyobb az SFC (rossz részterhelési hatásfok). A modellben azért jön ki kisebbnek, mert a tolóerő szinte nem változik, az üzemanyag viszont igen. A dolgozat magyarázata („jobb a kompresszor hatásfoka 1000 K-en”) nem helyes: a hatásfokok a modellben konstans bemenetek. Javítsd a szöveget.

Utazás: a valós CFM56-5B TSFC utazáskor (~0,55 lb/lbf/h) nagyobb, mint statikusan felszálláskor, mert nő a repülési sebesség (ram drag, propulziós hatásfok). A modelled az ellenkezőjét adja, mert a fizikai tömegáram rögzített. Mondd ki: „Ez ellentmond az elvárásnak, és a rögzített tömegáramú design-point megközelítés következménye.” (Pont ez az, amit a bizottság kérdezni szokott: „Miben mond ellent az eredmény az elvárásainak?”)

## 5.6 EGT anomália

A DOKUMENTACIO 9.5 táblázatában 75 %-nál EGT = 754 °C, 100 %-nál 717 °C – ez nem monoton. A friss lookup.pkl szerint S5 100 %-nál 990 K = 717 °C. Nézd meg, a 75 %-os érték régi futásból maradt-e, és tedd rendbe.

## 5.7 Indítási modell – ezek az erősségeid

Várt = kapott, és tudod az okát:

Normál: STARTER ON → IGNITION → LIGHT-OFF (18 %) → STARTER CUTOUT (50 %) → IDLE (60 %).

Hung (hideg fennakadás): ff_cap = 0,7 → a turbinanyomaték nem elég, N2 ≈ 45 %-on beáll (Qturbina=Qellenállás egyensúly alacsonyabb N2-n).

Hot start: fuel_mult = 1,8 → EGT csúcs > 725 °C.

No fuel: csak az indító forgat, N2 ≈ 22 %, EGT = környezeti, FF = 0.

No ignition (wet start): FF > 0, de nincs gyújtás → nedves indítás.

A FADEC csak detektál, nem abortál automatikusan. Tudd megindokolni, és tudd, hogy a valós A320 auto-start FADEC automatikusan megszakít a földön (hot/hung start, no light-off). Ez tervezési döntés volt: a hibák tüneteinek bemutatása és a személyzeti beavatkozás.

Korlát: az N1=N1,idle·N2N2,idle1,5 és az EGT Gauss-csúcs empirikus alakfüggvény, nem fizikai számítás.

# 6. 5 perces összefoglaló – kulcsszavas vázlat (ne szó szerint)

1. Téma, motiváció (30 s): CFM56-5B, A320, legelterjedtebb hajtómű; cél: ciklus megértése szimulációval + üzemeltetési (pilótafülke) szemlélet.

2. Stacioner modell (1 perc): pyCycle/OpenMDAO, kéttengelyes turbofan, komponensek, CEA, bemeneti adatok és forrásuk.

3. Eredmények (1 perc): állomásadatok, T-s diagram, OPR/T4/tolóerő; 14,7 % eltérés – és mi az oka (Mach 0,25, tengelymérleg, egyszerűsítések).

4. Tranziens indítás + FADEC (1,5 perc): tehetetlenségi ODE, indítási szekvencia, 4 hiba és tüneteik, detektálás.

5. App és validáció (30 s): E/WD, tesztek, verziókezelés.

6. Kritikus értékelés és folytatás (30 s): tengelyegyensúly, valódi off-design, hűtőlevegő, alapjárati modell összekötése a pyCycle-lel.

Gyakorolj stopperrel, hangosan, 2–3 alkalommal.

# 7. Bemutató forgatókönyv (projektor)

Előtte: streamlit run app.py fusson már, a böngésző legyen nyitva, és legyen offline tartalék (képernyővideó vagy képernyőképek), ha nincs internet vagy leáll.

1. App – normál indítás: ENG MODE IGN/START → MASTER ON → mutasd az E/WD-n a light-off-ot, az indító kioldását és az idle-t. Közben mondd a számokat.

2. Hot start → EGT piros, EGT EXCEEDANCE. Magyarázd a gyökokot.

3. Hung start → N2 megreked. Magyarázd az egyensúlyt az ODE-ből.

4. Gázkar + ciklusanalízis → állomás-diagram, T-s diagram, 3D modell.

5. Kód: engine/start_transient.py → dN2_dt() (az egyenlet 1:1-ben látszik), engine/cfm56.py → CFM56_PARAMS.

6. Tesztek: pytest -q a terminálban.

7. Kézi számítás (papír/tábla): ηc≈0,889 és a HP teljesítménymérleg.

# 8. Teendőlista a meghallgatásig

Kötelező (a meghallgatás előtt):

☐ Minden hivatkozást megkeresni; a [11]-et javítani; amit nem találsz, cserélni.

☐ Tömegáram-ellentmondás (172 vs. 370 kg/s) – forrásból eldönteni.

☐ Ideális Brayton-hatásfok: 47 % → 61 %.

☐ Az SFC-magyarázatok átírása (5.5).

☐ Minden képletet és számot fejből levezetni (2. fejezet).

☐ Az app fusson egy friss gépen is (requirements.txt-ből a pyCycle hiányzik – a lookup.pkl előre kiszámolt, ezt tudd elmondani).

☐ 5 perces összefoglaló gyakorlása.

Erősen ajánlott (3–5 hét alatt a végleges dolgozathoz):

☐ Balance-ok a pyCycle modellbe (T4 cél, tengelyek pwr_net = 0) → újrafuttatás.

☐ Mach 0 statikus futtatás és összehasonlítás a 133,4 kN-nal.

☐ Valódi off-design (multipoint), vagy a fejezet átnevezése és a korlát leírása.

☐ Új fejezet a dolgozatba: tranziens indítás, FADEC, indítási hibák, pilótafülke-app.

☐ Az ellentmondó táblázatok egységesítése (climb 10 000 vs. 15 000 ft; cruise tolóerő 52,4 vs. 49,5 kN; N1/N2 képletek).

☐ A dolgozat szövegét saját szavaiddal átírni. Minden mondatot meg kell tudnod védeni.

# 9. Gyors válaszok nehéz helyzetekre

„Ezt nem tudom.” → „Ezt nem vizsgáltam, de úgy közelíteném meg, hogy…” – mondj egy módszert.

„Ez hibás.” → „Igen, ezt én is észrevettem: az oka … a végleges dolgozatban így javítom: …”

„Honnan van ez?” → mondd meg őszintén, ha becsült/hangolt érték, és mi alapján hangoltad.

„Használt MI-t?” → Légy őszinte arról, mire használtál eszközöket (pl. kódolási segítség), és mutasd meg, hogy te döntöttél a modellről, a feltevésekről, és te érted és ellenőrizted az eredményt. A kézi ellenőrző számítások (ηc, tengelymérleg, ram drag) pont ezt bizonyítják.